Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat, bir normal ve bir çatı katından oluşmaktadır. Beşik çatısı alaturka kiremit ile kaplıdır. Dar olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Kat araları ve köşeler silmelidir. Zemin kat silmeleri kesme taş, üst katlarda ise ahşap malzemelidir. Doğu cephesinde bulunan hafif basık yuvarlak kemerli, tek kanatlı, demir malzemeli kapı ile zemin kata giriş verilmektedir. Kapı çevresini saran kesme taş hafif basık yuvarlak kemerli olup hemen üzerinde yer alan dikdörtgen plaka içinde baklava dilimleri ile işleme mevcuttur. Kapının kuzeyinde iki, güneyinde üç adet pencere bulunmaktadır. Zemin kat pencereleri demir korkulukludur. Zemin kat kapısı bahçeye açılmaktadır Kuzey cephe dışa doğru çıkıntılıdır ve bu çıkıntı çatı katına bir balkon oluşturmuştur. Balkon çevresi ferforje korkuluk ile çevrelenmiştir. Pencereler ahşap söveler ile çevrilidir. Zemin kat pencereleri söveleri kesme taştır.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 1 (ÇAMURLU MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.049.017

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konaklama Tesisi

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Ünye

- Mahalle / Köy:Çamurlu Mh.

- Ada:219

- Parsel:68