Yapı, geniş bir bahçe içerisinde yer almaktadır. Bağdadi yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen formda olan yapı, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Yapının ana girişi doğu cephesinde bulunmaktadır. Giriş, ahşap tek kanatlı bir kapı ile sağlanmaktadır ve girişe üç basamaklar ulaşılmaktadır. Yapının doğu cephesinde normal katında bir adet çıkması bulunmaktadır. girişin üzerinde sundurma görevi de gören çıkma, ahşap bir dikme ile taşınmaktadır. Üst örtü dört yönde kırma çatı olup örtü malzemesi alaturka kiremittir. Geniş saçakları olan binada saçak altları ahşap malzeme ile kapatılmıştır. Yapının pencereleri giyotin penceredir.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 1 (AKOLUK MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.048.007

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konut

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Ulubey

- Mahalle / Köy:Akoluk Mh.

- Ada:1016

- Parsel:83