Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bir bodrum kat, zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Saçak altına minyatür taş konsollar yerleştirilmiştir. Doğu batı doğrultulu yapı, bodrum katta tamamen taştan yapılmıştır. Beden duvarları sıvalı olan yapıda, yakın döneme ait tadilat izleri görülmektedir. Kat araları ve köşeler düzgün pahlı silmeler ile geçilir. Güney cephede bodrum katta yer alan kapı boşluğu yanında iki adet dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Yapının batı cephesinde yer alan çift kanatlı ahşap kapıdan zemin kata giriş sağlanmaktadır. Batı cephesi günümüzde kaldırım kotu altında kalmıştır. Batı cephesi zemin katı iki plasterla üçe bölünmüştür. Yapının kuzey cephesinde birinci kata giriş için açılan tek kanatlı demir malzemeli kapıya ulaşım betonarme bir merdiven ile yapılmaktadır. Merdiven betonarme korkuluklara sahiptir ve iki betonarme dikme ile taşınmaktadır. Cephelerde yer alan pencereler dikdörtgen formludur ve üst bitimlerinde hafif kavis verilmiştir. Batı cephede zemin kat, güney cephede ise bodrum kat ve zemin katın batı köşesinde yer alan pencerelerde demir korkuluk bulunmaktadır.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 1 (BURUNUCU MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.049.013

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konut

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Ünye

- Mahalle / Köy:Burunucu Mh.

- Ada:351

- Parsel:1