Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Hafif kırma çatıya sahiptir ve çatı örtüsü kiremit kaplamadır. Geniş saçakları bulunmaktadır ve saçak altı döşemesi ahşaptır. Konut bir bodrum kat ve bir zemin kattan oluşmaktadır. Bodrum kat ve ıslak hacim için yapılmış olan çıkıntı hariç ahşap dikey ve açılı dikmeler arası moloz taşla geçilmiştir. Konutun güneybatı cephesinde bodrum ve birinci katın ulaşımı sağlanmaktadır. Yapının zemin katına giriş, güneybatı cephesinde bulunan asma balkonla sağlanmaktadır. İki girişin de kapısı tek kanatlı olup malzemesi ahşaptır. Zemin katın güneydoğu cephesi bağdadi yapım tekniği ile yapılmış ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Zemin kat için diğer cepheler geçme tekniği ile ahşap malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Konutun kuzeydoğu yönünde ıslak hacimler için yapılan çıkıntı bodrum katta moloz taşla geçilmişken üst katta ise tuğla ile geçilmiştir.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 1 (ESENLİ MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.033.003

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konut

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Aybastı

- Mahalle / Köy:Esenli Mh.

- Ada:115

- Parsel:5