Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı günümüzde sac malzeme ile kaplıdır. Geniş olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Kat ve köşeler silmelerle geçilmiştir. Silmeler ahşa malzemelidir. Güney cephede yer alan çift kanatlı ahşap kapı ile zemin kata giriş yapılmaktadır. Girişe tek kollu bir merdivenle ulaşılmaktadır. Merdiven betonarmedir ve korkuluğu demir malzemelidir. Birinci kat, silmesi ile birlikte zemin kat sınırından taşkın biçimde yerleşmiştir. Kapının doğusunda üç, batısında dört adet pencere bulunmaktadır. Yapının tüm pencereleri giyotin tiptir ve ahşap malzemelidir. Yapının doğu cephesinde yer alan tek kanatlı ahşap kapı ile zemin kata giriş imkânı sağlanmaktadır. Bu giriş kapısına üç basamaklı bir merdiven ile ulaşılmaktadır. Kuzey cephede dışa çıkıntı yapan birim ahşap malzeme ile kaplanmış olup önü bahçe duvarıyla kapatılmıştır.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 1 (HAMİDİYE MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.049.025

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Kullanılmıyor

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Ünye

- Mahalle / Köy:Hamidiye Mh.

- Ada:192

- Parsel:13