Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı, bir zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. Yapının ana girişi kuzey cephesinde olup on üç basamaklı merdivenle giriş kotuna ulaşılmaktadır. Yapının kuzey cephesinde girişin hemen üzerinde çıkması bulunmaktadır. Bu çıkma sütunlarla taşınmaktadır. Sütunlar arası kemerli olup kemerler ahşap malzemeden yapılmıştır. Yapının batı cephesinde de bir çıkma bulunmaktadır. Zemin katın tamamı taş yığma olup normal katlar ahşap strüktür arası küçük taş dolgu sistemiyle inşa edilmiştir. Yapının cephelerindeki sıvalar büyük oranda dökülmüştür. Üst örtü dört yönde kırma çatı olup örtü malzemesi alaturka kiremittir. Yapının tüm pencere açıklıkları dikdörtgen formludur ve pencereler giyotin penceredir.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 1 (KOZAĞZI MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.047.006

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Kullanılmıyor

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Perşembe

- Mahalle / Köy:Kozağzı Mh.

- Ada:137

- Parsel:33