Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı, bir zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. Yapının zemin katı güney ve batı cephelerinde üç adet girişi bulunmaktadır. Güney cephesindeki giriş kapısı, tek kanatlı, ahşap ve taş sövelidir. Bu kapı üzerinde ahşap işlemeler görülmektedir. Batı cephesinde bulunan iki giriş kapısı da tek kanatlı ve ahşaptır. Bu kapılar da işlemelidir. Yapının tüm pencereleri dikdörtgen formlu ve tek kolludur. Üst örtüsü kırma çatıdır. Yapının cepheleri sıva üzeri boyalıdır. Kat aralarında ve cephelerin birleştiği köşelerde ahşap silme geçmektedir. Yapının kuzey, güney ve batı cephelerinde, ikinci normal katlarının orta kısımlarında cumbaları bulunmaktadır. Cumbalar, kenarlarda iki adet profilli konsol ile taşınmaktadır.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 10 (ORTAYILMAZLAR MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.049.053

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konut

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Ünye

- Mahalle / Köy:Ortayılmazlar Mh.

- Ada:266

- Parsel:21