Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş malzeme kullanılmıştır. Furtunzade Mustafa Bey Konağı olarak da bilinen yapı, doğu batı doğrultusunda eğime oturmuş konumdadır. Yapı, bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır ve doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Yapının tüm pencereleri dikdörtgen formlu ve taş sövelidir. Üst örtüsü dört yönde kırma çatıdır. Çatı kaplama malzemesi alaturka kiremittir. Yapının cepheleri sıva üzeri boyalıdır. Kat aralarında profilli taş silmesi bulunmaktadır. Silmeler cepheden taşkındır. Batı cephesinin güney köşesinde çıkma bulunmaktadır. Çıkmanın üzeri normal katta balkon olarak kullanılmaktadır. Balkon kapısı dikdörtgen formludur. Batı cephesinin kuzey köşesinde üç kemerli revak bulunmaktadır. Revaklı bölümün üzerinde revak boyunca uzanan seramik pano bulunmaktadır. Doğu cephesinde normal kat hariç diğer katlar çıkma yapmaktadır. Bu çıkmanın üzeri normal katta balkon olarak kullanılmaktadır. Yapıda bazı pencere lentolarında taş işçiliği görülmektedir.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 10 (ZAFERİ MİLLİ MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.032.073

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: İş Yeri

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Altınordu

- Mahalle / Köy:Zaferi Milli Mh.

- Pafta:42

- Ada:98

- Parsel:4