Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş malzeme kullanılmıştır. Yapı, bir zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. Yapının doğu ve batı cepheleri sağır cephedir. Yapının güney ve kuzey cephelerinde birinci normal katında beş, ikinci normal katında üç adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Bu katlardaki tüm pencereler dikdörtgen formludur. Kuzey cephesinde zemin katta beş adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Ortadaki pencere açıklığı yuvarlak kemerlidir. Diğer pencere açıklıkları dikdörtgen formludur. Kuzey cephesi zemin kat pencerelerinin hepsi demir parmaklıklıdır. Pencereler taş sövelidir. Cepheler sıva üzeri boyalıdır. Katlar birbirinden taş silme ile ayrılmıştır.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 11 (ŞARKİYE MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.032.052

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: İş Yeri

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Altınordu

- Mahalle / Köy:Şarkiye Mh.

- Pafta: 1

- Ada:199

- Parsel:5