Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. Bahçe içerisinde yer alan yapının kırma çatısı Marsilya kiremit ile kaplıdır. Geniş olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Kesme taş malzeme ile inşa edilen bahçe kapısının her iki yanında birer sütun bulunmaktadır. Bahçe kapısı konuttan bağımsız olarak tescillenmiştir. İkinci katta silmeler ve söveler boyanarak belirginleştirilmiştir. Zemin kat pencereleri ve kapısı kesme taş söveler ile çevrilmiştir. Katlar arasında silmelere yer verilmiştir. Silmelerden alttaki kesme taş, üstteki ise ahşaptandır. Kuzey cephede zemin kata basık kemerli çift kanatlı ahşap bir kapı ile girilmektedir. Cephe iki düşey silme ile üçe bölünmüştür. Birinci katta yer alan pencereler dikdörtgen formludur. İkinci katta ortada yer alan iki pencere basık kemerlidir, diğerleri dikdörtgendir. Batı cephesinde yapının ortada kalan kısmı cumba şeklinde dışa çıkıntı yapmıştır. İki katta devam eden cumba, köşelerinden ahşap dikmelerle desteklenmiştir. Cumba altında yer alan ve zemin kata açılan giriş, kuzey cephedekinin benzeridir. Cumba her iki katta önde iki, yanlarda birer pencere bulundurmaktadır. Güney cephesi, dört küçük boyutlu pencere dışında sağırdır.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 11 (KALEDERE MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.049.041

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konut

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Ünye

- Mahalle / Köy:Kaledere Mh.

- Ada:103

- Parsel:7