Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı alaturka kiremit ile kaplıdır. Dar olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Doğu-batı doğrultulu yapının beden duvarlar sıvalıdır. Kat silmeleri ve birinci kat köşe silmeleri ahşaptandır. Zemin kat köşe silmeleri ise kesme taştır. Birinci katta silmeler ile pencere söveleri boya ile belirginleştirilmiştir. Batı cephesinin ortasında yer alan kapı ile zemin kata giriş sağlanmaktadır. Giriş kapısı kesme taş ile silmeli biçimde çevrelenmiştir. Kapının sağında iki solunda ise bir adet pencere yer almaktadır. Yapının tüm pencereleri ahşap malzemeli olup giyotin tarzdadır.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 13 (KALEDERE MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.049.043

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Kullanılmıyor

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Ünye

- Mahalle / Köy:Kaledere Mh.

- Ada:1723

- Parsel:2