Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı alaturka kiremit ile kaplıdır. Yapı bağdadi teknikle inşa edilmiştir. Geniş olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Kat ve köşeler silmelidir. Kapı pencere çevrelerinde ahşap söveler mevcuttur. Silmeler ve söveler boya ile belirginleştirilmiştir. Güney cephede yer alan üç kapı ile zemin kata giriş yapılmaktadır. Güney cephe batı köşede yer alan kapı çift kanatlı olup demir malzemelidir. Ortada yer alan kapı tek kanatlıdır ve demir malzemelidir. Doğu köşede yer alan kapı ise çift kanatlıdır ve ahşap malzemelidir. Orta kapının üzerinde yer alan elips şeklinde boşluk ahşap çatkı ile kafes şeklinde kapatılmıştır. Batı cephenin ortasında dışa doğru cumba benzeri bir çıkıntı bulunmaktadır. Biri cumba üzerinde olmak üzere, üç adet orta büyüklükte, dört adet küçük pencere bulunmaktadır. Bunun dışında cephe sağırdır. Kuzey cephe iki kademelidir. Bu kademelenme cepheye hareket kazandırmıştır.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 2 (HAMİDİYE MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.049.026

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konut

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Ünye

- Mahalle / Köy:Hamidiye Mh.

- Ada:190

- Parsel:24