Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı günümüzde sac malzeme ile kaplıdır. Geniş olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Yapı, kuzey-güney doğrultusunda konumlandırılmıştır. Kat ve köşe silmeleri ahşaptandır. Silmeler ile pencere ve kapı söveleri boya ile belirginleştirilmiştir. Yapının güney cephesinde yer alan çift kanatlı ahşap kapı ile zemin kata giriş yapılmaktadır. Kapı çevresi ahşap çerçeve içine alınmış ve bu çerçeve bir kemerle sonlanmıştır. Güney cephede giriş kapısının her iki yanında ikişer adet pencere bulunmaktadır. Pencereler giyotin tarzda olup ahşap malzemelidir. Pencereler demir korkuluklara sahiptir. Yapının kuzey cephesinde yer alan çift kanatlı ahşap kapıdan birinci kata giriş sağlanmaktadır. Giriş üzeri saçak sundurma şeklinde uzamış ve ahşap dikmeler ile desteklenmiştir. Giriş önünde beton malzeme ile sonradan oluşturulan terasa batı yönden betonarme bir merdiven ile ulaşılmaktadır. Üst kat giriş ve çevresi sonradan yapılmıştır. Yapının batı cephesinde yer alan tek kanatlı ahşap kapıdan zemin kata bir giriş daha bulunmaktadır. Yapının tüm pencereleri ahşap malzemelidir.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 2 (YEŞİLCE MERKEZ MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.046.011

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konut

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Mesudiye

- Mahalle / Köy:Yeşilce Merkez Mh.

- Ada:358

- Parsel:10