Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş malzeme kullanılmıştır. Yapı doğu batı doğrultusunda eğime oturmuş konumdadır. Bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşan yapı, kuzey güney yönünde dikdörtgen planlıdır. Zemin ve normal kat girişleri doğu cephesinde yer almaktadır. İki giriş kapısı da tek kanatlıdır. Normal kat giriş kotuna tek kollu bir merdivenle ulaşılmaktadır. Yapının bodrum kat girişi güney cephesinde yer almaktadır. Güney cephesinde cumbası yer almaktadır. Özgün pencereleri dikdörtgen formlu olup giyotin penceredir. Üst örtüsü kırma çatıdır. Çatı kaplama malzemesi sacdır. Yapının cepheleri sıva üzeri boyalıdır. Batı cephesinde ek bölme mevcuttur.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 24 (ZAFERİ MİLLİ MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.032.087

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konut

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Altınordu

- Mahalle / Köy:Zaferi Milli Mh.

- Pafta:43

- Ada:84

- Parsel:25