Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı alaturka kiremit ile kaplıdır. Dar olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Zemin kat taş malzeme ile yığma yapım sistemi ile inşa edilmiştir. Üst katlar ise bağdadi teknikte ahşap çatkı arası kerpiç dolgu ile yapılmıştır. Kat ve köşeler silmelerle geçilmiştir. Zemin kat köşeleri ile zemin katta yer alan kapı ve pencere söveleri taş malzemelidir. Üst katlarda ise ahşap malzeme esastır. Batı cephede yer alan çift kanatlı kapı ile zemin kata ulaşılır. Kapının kuzey tarafında tek kanatlı ahşap bir kapı daha bulunurken, güney tarafında bir pencere bulunmaktadır. Cephe üstte ahşap bir silme ile ikiye bölünmüştür. Her bölme ve katta üçer pencere bulunmaktadır. Güney cephede yer alan giriş kapısı zemin kata açılmaktadır ve bahçe içine bakmaktadır. Pencereler ahşap malzemeli olup giyotin tiptedir.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 3 (HAMİDİYE MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.049.027

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konut

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Ünye

- Mahalle / Köy:Hamidiye Mh.

- Ada:188

- Parsel:18