Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Çatısı dört yönde kırmadır. Saçak altını dolanan silme kesme taştan yapılmış ve kademelidir. Kuzey güney doğrultulu yapı taş malzeme ile yığma sistemde inşa edilmiştir. Yapının beden duvarları günümüzde sıvalı ve boyalıdır. Cephelerin birleştiği köşelerdeki taşıyıcılar sütunçe formunda düzenlenmiştir. Birinci kat döşemesi silme ile geçilmiştir. Doğu cephesinde yedi adet sütunçe yüzeyi sekize böler ve her bölmede bir adet pencere bulunur. Pencereler taş söve ile çevrelenmiştir. Denizlik kısımları dışa doğru taşkın ve kademelidir. Doğu cephesinin kuzey köşesinden beşinci pencere dikdörtgen formlu ve yuvarlak kemerlidir. Diğer tüm pencereler dikdörtgen formlu ve kemersizdir. Kuzey cephede yer alan pencere tipi doğu cephedeki ile benzerdir. Cepheyi üç sütunçe dört bölmeye ayırmıştır ve her bölmede birer pencere bulunmaktadır. Zemin katta, yenileme sırasında ahşap görünümlü kaplamalar kullanılmıştır. Güney cephede ise dört adet pencere yer almaktadır. Pencereler kareye yakındır ve söveleri yoktur. Denizlik dışa taşkın biçimdedir. Batı cephesi sağırdır.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 3 (KALEDERE MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.049.033

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: İş Yeri

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Ünye

- Mahalle / Köy:Kaledere Mh.

- Ada:94

- Parsel:7-22