Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. Beşik çatısı alaturka kiremit ile kaplıdır. Dar olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Doğu-batı doğrultulu yapının zemin katı kaba yonu taş malzeme ile inşa edilmiştir. Üst katlar bağdadi teknikte ahşap çatkı arası dolgu malzemelidir. Sıvalı olan üst katlarda günümüzde onarım izleri görülmektedir. Köşe silmeleri ahşaptandır. Silmeler ile pencere ve kapı söveleri boya ile belirginleştirilmiştir. Doğu cephenin ortasında yer alan iki adet tek kanatlı ahşap kapı ile zemin kata giriş yapılmaktadır. Kuzey taraftaki kapı biraz daha yukarıda olup bu kapıya merdiven ile ulaşılmaktadır. Yol kotundan giriş verilen kapı üzerinde dikdörtgen bir pencere bulunmaktadır. Kapı ve pencereler zemin katta taş söveler ile çevrelenmiştir. Pencereler ahşap malzemeli olup zemin kattaki pencereler demir korkulukludur. Kuzey cephede doğu köşesi yapıdan ileri doğru çıkma yapmıştır. Batı köşesinde tek kollu merdiven ile çıkılan tek kanatlı ahşap bir kapı ile birinci kata giriş sağlanmaktadır.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 4 (HAMİDİYE MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.049.028

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konut

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Ünye

- Mahalle / Köy:Hamidiye Mh.

- Ada:188

- Parsel:15