Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı günümüzde sac malzeme ile kaplıdır. Dar olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Kuzey güney doğrultulu yapının beden duvarları günümüzde sıvalıdır. Kat silmeleri ahşaptandır. Zemin kat köşe silmeleri kesme taştan, birinci katın köşe silmeleri ise ahşaptandır. Zemin kat kapı pencere söveleri kesme taş iken; birinci kat pencere söveleri ahşap malzemelidir. Yapının kuzey cephesinde yer alan çift kanatlı ahşap malzemeli kapıdan zemin kata girilmektedir. Kapı üzerinde yuvarlak kemerli cam bölmeli alınlık bulunmaktadır. Kapı üzerinde dışarıya doğru çıkıntı yapan cumba iki ahşap dikme ile desteklenmektedir. Cumbanın ön cephesinde üç, yan cephelerinde ise ikişer adet pencere bulunmaktadır. Pencereler giyotin tarzda ve ahşap malzemelidir.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 4 (MERKEZ MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.046.009

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konut

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Mesudiye

- Mahalle / Köy:Merkez Mh.

- Ada:104

- Parsel:1