Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı doğu batı doğrultusunda eğime oturmuş konumdadır. Bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşan yapı, doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Bodrum kata doğu cephesinden giriş sağlanmaktadır. Giriş kapısı tek kanatlı ve ahşaptır. Yapının zemin kat girişi güney cephesinde yer almaktadır. Giriş kapısı çift kanatlı ve ahşaptır. Zemin kat giriş kotuna doğu yönünden uzanan taş merdiven ile ulaşılmaktadır. Yapının tüm pencereleri dikdörtgen formlu ve dışa taşkın taş sövelidir. Yapının cephesi taş yüzeylidir. Katlar birbirinden ahşap silme ile ayrılmıştır. Yapının kuzey cephesi sağır cephedir. Güney cephesinde normal kat cephe boyunca çıkma yapmaktadır. Çıkma dört adet profilli konsol ile taşınmaktadır. Doğu cephesinde normal katta orta bölümde cumba bulunmaktadır. Cumba iki adet profilli konsol ile taşınmaktadır. Yapının üst örtüsü kırma çatıdır.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 4 (TAŞBAŞI MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.032.058

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: İdari Yapı (sivil Toplum Kuruluşu)

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Altınordu

- Mahalle / Köy:Taşbaşı Mh.

- Pafta:30

- Ada:522

- Parsel:7