Bahçe içinde yer alan yapı, yığma yapım sistemi ile inşa edilmiştir. Bahçeye ahşap bir kapı ile giriş yapılmaktadır. Yapı, zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. Beşik çatısı alaturka kiremit ile kaplıdır. Geniş olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Daha önce zemin kat harici yıkılan yapı aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. Kuzey-güney doğrultulu yapının zemin katında taş malzeme kullanılmıştır. Kat ve köşeler ahşap silmelidir. Güney cephenin ortasında yer alan çift kanatlı ahşap kapı ile birinci kata giriş yapılmaktadır. Giriş üzerinde dışa çıkıntı yapan cumbası bulunmaktadır. Cumba köşelerinden ahşap dikmeler ile desteklenmiştir. Cumbanın, önde iki, yanlarda birer penceresi bulunmaktadır. Cumbası beşik çatı ile örtülüdür. Kapının her iki yanında ikişer adet pencere bulunmaktadır. Yapının birinci ve ikinci kat ahşap pencereleri dikdörtgen formludur ve giyotin tarzdadır. Pencereler zemin katta kesme taştan üst katlarda ise ahşaptan sövelere sahiptir. Yapının diğer girişi kuzey cephenin ortasında yer alan hafif basık kemerli, tek kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Kapının her iki yuvarlak kemerli pencereler yer almaktadır. Zemin kat ve birinci katı ayıran hem ahşap hem de taş silmeler bulunmaktadır.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 5 (HAMİDİYE MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.049.029

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konaklama Tesisi

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Ünye

- Mahalle / Köy:Hamidiye Mh.

- Ada:188

- Parsel:23