Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş malzeme kullanılmıştır. Yapı doğu batı doğrultusunda eğime oturmuş konumdadır. Yapı, bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır ve doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Yapının zemin kat ve bodrum kat girişleri güney cephesinde yer almaktadır. Zemin kat giriş kapısı tek kanatlı ve ahşaptır. Zemin kat giriş kotuna güneyden gelen taş merdivenle ulaşılmaktadır. Güney cephesinde normal katta girişin hemen üzerinde balkon bulunmaktadır. Balkona çıkış tek kollu ahşap bir kapıdan sağlanmaktadır. Yapının doğu cephesi normal katın ortasında cumbası bulunmaktadır. Cumba iki adet profilli konsol ile taşınmaktadır. Yapının tüm pencereleri dikdörtgen formlu ve ahşap sövelidir. Pencereler giyotin ve ahşaptır. Yapıda, cumbanın doğu yüzeyinde bulunan pencere ile güney cephesinde bulunan balkon kapısının üst kenarları pahlanmış durumdadır. Katlar birbirinden ahşap silme ile ayrılmıştır. Üst örtüsü kırma çatıdır. Çatı kaplama malzemesi alaturka kiremittir.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 5 (ZAFERİ MİLLİ MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.032.068

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Kullanılmıyor

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Altınordu

- Mahalle / Köy:Zaferi Milli Mh.

- Pafta:42

- Ada:540

- Parsel:4 - 5