Yapı taş duvarla çevrili bir bahçe içerisinde yer almaktadır. Bahçe kapısının her iki yanında ikişer adet yivli sütun bulunmaktadır. Kendi formunda kaidelere oturtulmuş olan sütunların başlığı kompozit düzende işlenmiştir. Kapı boşluğunda günümüzde çift kanatlı demir malzemeli bir kapı bulunmaktadır. Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat, bodrum kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Zemin ve birinci kat beden duvarları sıvalıdır. Kat ve köşeler ahşap malzeme ile silmeli olarak geçilmiştir. Silmeler ve söveler boyanarak belirgin hale getirilmiştir. Güney cephesinde yer alan çift kanatlı ahşap kapı ile zemin kata giriş verilmektedir. Güney cephe üç kademelidir. Orta kademe geride olup kapı boşluğu buradan verilmiştir. Birinci kat pencereleri üzerinde yer alan kemerli boşluklar baklava dilimli bir atkı ile örtülmüş ve arkasına takılan cam vitray ile bezenmiştir. Yapının tüm pencereleri giyotin tiptedir ve ahşap malzemelidir. Birinci kat pencereleri yarıya kadar ahşap korkulukludur. Yapının bahçesinde yer alan çeşme, kesme taş malzemelidir. Dikdörtgen çerçeve üzeri kemerli biçimde silmelerle geçilen çeşme tek lüleye ve tek yalağa sahiptir. Kemer üzerinde elips biçiminde çiçek işlemesi mevcuttur. Bilgilendirme levhasında, Fatih Sultan Mehmet’in Ünye’ye geldiğinde burada abdest aldığı bildirilmektedir. Yapı, günümüzde ‘Yaşayan Kültürel Miras Müzesi’ olarak hizmet vermektedir. Müzede, Ünye’nin sözlü tarihi, geleneksel sanatlar, geleneksel yaşam, karagöz gösterileri, kukla gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, geleneksel mutfak gibi kültürel miras ögeleri sergilenmekte ve yaşatılmaktadır.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 6 (HAMİDİYE MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.049.030

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Müze

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Ünye

- Mahalle / Köy:Hamidiye Mh.

- Ada:192

- Parsel:14