Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat, zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı günümüzde sac malzeme ile kaplıdır. Dar olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Yapının doğu cephesi kot farkından dolayı taş bir temel üzerine yükselmiştir. Bodrum ve zemin kat taş malzeme ile inşa edilmiştir. Birinci kat ise ahşap çatkı arası kerpiç dolguludur. Kat araları taş silmelidir. Köşeler bodrum ve zemin katta taş ile birinci katta ise ahşap malzeme ile silmelidir. Bodrum kat ve zemin katta tüm pencereler taş sövelidir. Birinci katta ise söveler ahşap malzemelidir. Giriş kuzey cephede bulunan çit kanatlı ahşap kapıdan yapılmaktadır. Giriş kapısının her iki yanında sütunçeler bulunmaktadır. Kapının her iki yanında bulunan pencereler de aynı şekilde düzenlenmiş, pencerelerin her iki yanına sütunçeler yerleştirilmiştir. Pencerelerin dışa taşkın denizlik kısımları bulunmaktadır. L tipi yapının giriş için içeri çekilen kısmına giriş önü merdivenler ile ulaşılmaktadır. Giriş üstüne cumba şeklinde uzayan birinci kat, iki ahşap dikme ile desteklenmiştir. Yapının içinde bulunduğu bahçeye girişi sağlayan bahçe kapısı, kesme taştan yapılmıştır ve anıtsaldır.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 6 (KALEDERE MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.049.036

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Kullanılmıyor

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Ünye

- Mahalle / Köy:Kaledere Mh.

- Ada:39

- Parsel:8