Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı günümüzde sac malzeme ile kaplıdır. Geniş olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Kuzey güney doğrultulu yapının beden duvarları sıvalıdır. Kat ve köşe silmeleri ahşaptandır. Silmeler ile pencere ve kapı söveleri boya ile belirginleştirilmiştir. Yapının güney cephesinde yer alan biri demir malzemeli diğeri ahşap malzemeli olan iki tek kanatlı kapıdan zemin kata giriş sağlanmaktadır. Girişin her iki yanında ikişer dikdörtgen formda pencere bulunmaktadır. Bu pencereler giyotin tarzda olup ahşap malzemelidir. Giriş üstünde ileri doğru çıkma yapan cumbası bulunmaktadır. Cumbanın ön cephesinde bir adet pencere yer almaktadır. Yapının kuzey cephesinde yer alan tek kanatlı ahşap kapıdan birinci kata giriş sağlanmaktadır. Giriş kapısı için yapı içeri doğru çekilirken saçak bu noktada sundurma şeklinde uzamış ve ahşap dikmeler ile desteklenmiştir. Giriş kısmına dört basamaklı betonarme bir merdivenle ulaşılmaktadır.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 6 (YEŞİLCE MERKEZ MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.046.015

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konut

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Mesudiye

- Mahalle / Köy:Yeşilce Merkez Mh.

- Ada:366

- Parsel:6