Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş malzeme kullanılmıştır. Yapı doğu batı doğrultusunda eğime oturmuş konumdadır. Bir zemin kat ve bir normal kattan oluşan yapı, doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Yapının zemin kat girişi doğu cephesinde yer almaktadır. Zemin kat giriş kapısı çift kanatlı ve ahşaptır. Doğu cephesi normal katı cephe boyunca çıkma yapmıştır. Yapının tüm pencereler dikdörtgen formlu ve ahşap sövelidir. Katlar birbirinden ahşap silme ile ayrılmıştır. Üst örtüsü dört yönde kırma çatıdır. Yapının cepheleri sıva üzeri boyalıdır. Batı cephesi sonraki dönemlerde genişletilmiştir. Yapının güney cephesine ek bir bölme yapılmıştır.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 6 (ZAFERİ MİLLİ MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.032.069

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konut

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Altınordu

- Mahalle / Köy:Zaferi Milli Mh.

- Pafta:42

- Ada:96

- Parsel:1 - 2