Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı sac malzeme ile kaplıdır. Dar olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Kat aralarında ve köşelerde kesme taş silmeler bulunmaktadır. Batı cephesinin ortasında yer alan çift kanatlı ahşap kapı ile zemin kata giriş yapılmaktadır. Kapının etrafında kademeli taş sövesi ve her iki yanında yivli sütunçeler bulunmaktadır. Sütun başlıkları kompozit tarzda işlenmiştir. Sütunlar kare bir kaideye oturmuştur. Kapı üstte taş bir saçakla sona ermektedir. Lentosunda yer alan kitabesinde yazan bilgiye göre Hicri 1336-1338 (Miladi 1917-1919) yılları arasında inşa edilmiştir. Taş söveli pencereler ahşap malzemeli olup giyotin tarzdadır. Kademeli alınlıklarına benzer kademeli denizlikleri dışa taşkın düzenlenmiştir ve taş minyatür konsollara oturmaktadır. Zemin ve birinci kat pencereleri demir korkulukludur. Yapının kuzey cephesinin ortasında yer alan kapı ile zemin kata ek bir giriş daha mevcuttur.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 8 (ÇAMURLU MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.049.024

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konut

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Ünye

- Mahalle / Köy:Çamurlu Mh.

- Ada:508

- Parsel:5