Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. Çatısı kırma olup cephelerden taşma yapmıştır. Geniş olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Yapının zemin kat ile birinci katı arasında yer alan taş silmesi, minyatür konsollara oturtulmuştur. Zemin ve birinci katta cephe bitimleri de silme ile belli edilmiştir. İkinci kat arası silmesinde ve köşe silmelerinde ahşap malzeme kullanılmıştır. Birinci kat pencereleri kesme taştan sövelerle çevrilirken, ikinci kat pencereleri ahşap söveler ile çevrilmiştir. Pencereler ahşap malzemelidir ve giyotin tiptedir. Pencereler, her katta dört adet olacak şekilde simetrik yerleştirilmiştir. Yapıya batı ve güney cepheden zemin kata açılan ahşap kapılarla girilmektedir. Kapıların çevresi kesme taş sövelidir. Zemin katta diğer kısımlar deforme edilmiştir. Batı cephesinde, ortada yer alan taş sütun taşıyıcı görevini yerine getirmektedir. Batı cephesinde bulunan kapı üzerinde sekizgen biçiminde madalyon içinde kitabesi yazmaktadır. Kitabesine göre Rumi 1321 (Miladi 1905/1906) yılında yapılmıştır.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 8 (KALEDERE MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.049.038

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: İş Yeri

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Ünye

- Mahalle / Köy:Kaledere Mh.

- Ada:104

- Parsel:6