Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Bahçe içerisinde yer alan yapı, bir zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. Bahçe giriş kapısı doğu cephesinde bulunmaktadır. Yapının zemin kat girişi güney cephesinde yer almaktadır. Yapının tüm ana mekân pencereleri dikdörtgen formlu ve tek kanatlı penceredir. Üst örtüsü dört yönde kırma çatıdır ve çatı kaplama malzemesi Marsilya kiremittir. Yapının cepheleri sıva üzeri boyalıdır. Yapının güney ve doğu cephesinde, cephe boyunca alt kısmı pahlı çıkması bulunmaktadır. Yapının kuzey cephesinde orta kısımda tüm katlar boyunca ıslak hacimlerin bulunduğu çıkma yer almaktadır.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 8 (ORTAYILMAZLAR MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.049.051

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konut

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Ünye

- Mahalle / Köy:Ortayılmazlar Mh.

- Ada:240

- Parsel:8