Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı, bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Yapının zemin kat girişi kuzey, bodrum kat girişi ise güney cephesinde yer almaktadır. Zemin kat giriş kapısı çift kanatlı ahşap kapıdır. Bodrum kat giriş kapısı tek kanatlı ve ahşaptır. Zemin kat girişinin üzerinde girişi saçak görevi gören cumba bulunmaktadır. Cumba iki adet sütunla taşınmaktadır. Sütun başlıkları bitkisel motifli işlemelere sahiptir. Yapının tüm ana mekân pencereleri dikdörtgen formlu, ahşap ve giyotin penceredir. Güney cephesi bodrum kat pencereleri basık kemerli ve taş sövelidir. Üst örtüsü dört yönde kırma çatıdır ve çatı kaplama malzemesi alaturka kiremittir. Yapının cepheleri sıva üzeri boyalıdır.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 9 (ORTAYILMAZLAR MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.049.052

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Kullanılmıyor

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Ünye

- Mahalle / Köy:Ortayılmazlar Mh.

- Ada:240

- Parsel:15