Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş malzeme kullanılmıştır. Doğu batı doğrultusunda eğime oturmuş konumda olan yapı, bir zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. Yapının zemin kat girişi kuzey cephesinde yer almaktadır. Giriş kapısı tek kanatlıdır. Zemin kat girişinin hemen üzerinde normal kata giriş bulunmaktadır. Bu giriş kuzeyinde bulunan yapıyla köprü yardımıyla birbirlerine geçişi sağlamaktadır. Yapının tüm pencereleri dikdörtgen formlu ve ahşap sövelidir. Pencereler giyotin ve ahşaptır. Doğu cephesinde ikinci normal katta cumba bulunmaktadır. Cumba iki adet profilli konsol ile taşınmaktadır. Yapının üst örtüsü kırma çatıdır. Çatı kaplama malzemesi alaturka kiremittir.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT 9 (TAŞBAŞI MAHALLESİ)

- Envanter Kodu: TR.ANT.52.032.063

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konaklama Tesisi (butik Otel)

##### Konum Bilgileri

- İl: Ordu

- İlçe: Altınordu

- Mahalle / Köy:Taşbaşı Mh.

- Pafta:29

- Ada:68

- Parsel:17