Medrese olarak kullanılan bodrum kat üzerinde yükselen cami dıştan yaklaşık 11,40 x 10,95 m ölçülerinde kare planlıdır. Yığma yapım sisteminde inşa edilen yapıda malzeme olarak taş ve ahşap kullanılmıştır. Cami, yığma taş bodrum kat üzerine ahşaplar köşelerden birbirine geçmeli olarak üst üste yığılarak inşa edilmiştir. Yapı bodrum kat, zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Yapı kuzey-güney yönündeki eğime oturmaktadır. Caminin minaresi bulunmamaktadır. Çatı ahşap konstrüksiyona sahip kırma çatı olup, üzeri alaturka kiremit örtülüdür. Yapının ana girişi batı yönündendir. Giriş kapısına, beş basamaklı taş merdivenle çıkılmaktadır. Bu kapıdan girildikten sonra son cemaat yeri geçilerek ana harimi çevreleyen koridorla yapının kuzey kanadına geçilmekte ve ana harime giriş kemerli, zengin süslemeli, çift kanatlı ahşap kapıdan sağlanmaktadır. Kadınlar mahfili son cemaat mahfilinin üstü olup ahşap dikmelerle taşınmaktadır. Kadınlar mahfiline son cemaat yerinin batı yönünde bulunan merdivenle çıkılmaktadır. Mahfilin korkuluklarında ahşap işçiliği oldukça dikkat çekicidir. Mihrap ahşap işlemeli yer yer mavi, bordo ve beyaz boyalıdır. Minber ağdalı ahşap işlemelere sahiptir. Ana harimde bulunan tüm ahşaplarda güzel bir ahşap işçiliğine rastlanmaktadır. Kapı kanatlarında, mihrap, minber, mahfil eteklerinde oyma ve kabartma tekniği ile yapılmış bitkisel ve geometrik motifler, geçmeler yer almaktadır. Sonradan yenilenen tavan genel olarak sadedir. Ana mekânın tam ortasında yer alan avizenin asıldığı kare çerçeve bitkisel motiflerle bezenmiştir.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: DÜZKÖY MERKEZ CAMİİ

- Envanter Kodu: TR.ANT.08.003.009

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Cami

- Bugünkü Kullanım: Cami

##### Konum Bilgileri

- İl: Artvin

- İlçe: Borçka

- Mahalle / Köy:Düzköy Köyü, Merkez Mh.