Yığma yapım sisteminde inşa edilen caminin tamamında kaba yonu taş kullanılmıştır. Camide bulunan iki kitabede farklı tarihler yer almaktadır. Bu tarihler, 1894 yılında inşa edildiği ve 1908 yılında onarım gördüğü yönünde yorumlanmıştır. Cami, 1990’lı yıllarda restore edilmiştir. Yol kotundan daha yüksek bir kota konumlanmış cami, eğimli arazide yer almaktadır. Cami, güney cephede iki, kuzeyde ise tek katlıdır. Cami minaresi camiye bitişik olmayıp sonradan yapılmıştır. Cami tek minareli ve minaresi tek şerefelidir. Minarede kesme taş malzeme kullanılmıştır. Son cemaat mahfili sonradan betonarme üzeri beyaz sıva ile kapatılmıştır. Cephelerde batı ve doğu yönünde üçer, güney yönünde iki adet olmak üzere toplam sekiz adet düşeye çalışan kemerli büyük pencere bulunmaktadır. Çatısı dört yönde kırma çatı olup sac örtülüdür. Ana harime giriş kapısı kasnağı taş kemerlidir. Giriş kapısı ahşaptır ve sonradan yapılmıştır. Büyük pencerelerden dolayı harim aydınlık ve ferahtır. Yapı döşemesinde ahşap strüktür kullanılmıştır. Harimin tam ortasında bulunan kubbe dışındaki döşeme ahşap, işlemeli ve renklidir. Kubbenin içi beyaz sıva üzerine farklı motiflerde süslemelidir. Mihrap çevresinde, minberde ve tavanda zengin süslemeler bulunmaktadır. Kalem işi süslemeler bitkisel motiflidir. İç mekânda kadınlar mahfili son cemaat mahfilinin üzerinde olup mahfile ana harimdeki merdivenle ulaşılmaktadır. Mihrap kesme taş malzeme ile yapılmıştır ve üzeri farklı motiflerle boyanarak süslenmiştir. Minber ahşap ve işlemelidir ve işlemeler sonradan bordo mavi renkte boyanmıştır. Ahşap vaaz kürsüsü yenidir.

##### enel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: DİKYAMAÇ KÖYÜ CAMİİ

- Envanter Kodu: TR.ANT.08.005.014

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Cami

- Bugünkü Kullanım: Cami

##### Konum Bilgileri

- İl: Artvin

- İlçe: Arhavi

- Mahalle / Köy:Dikyamaç Köyü