Yığma yapım sisteminde inşa edilen yapıda malzeme olarak taş kullanılmıştır. Dış cephede moloz taş arası sıvalar görülmektedir. Yapı zemin kat, bir normal kattan oluşmaktadır. Yapı kuzey-güney ve doğu-batı yönünde eğimli arazide konumlanmıştır. Cami minaresi bulunmamaktadır. Yapıda dıştan çift pahlı çatı kullanılmıştır. Çatı ahşap konstrüksiyona sahip dört yönde kırma çatı olup, üzeri beyaz sac örtülüdür. Yapının ana girişi kuzey yönündendir. Giriş kısmına sonradan sundurma eklenmiştir. Ana giriş kapısı yeni, sade ve ahşaptır. Kadınlar mahfili, kapatılan ve başka işlevde kullanılan son cemaat mahfilinin üstü olup duvarlarla taşınmaktadır. Kadınlar mahfiline, girişin batısında bulunan merdivenle ve üst kottan bir kapıyla erişilmektedir. Mihrap sade taş ve üzeri beyaz sıvalı, mimber ise sade ahşap malzemeden yapılmıştır. Vaaz kürsüsü de orijinal olmayıp açık kahverengi ahşap malzemeden yapılmıştır. Tavan ahşap sade ve işlemesizdir. Harimin ortasına denk gelen küçük bir kubbesi bulunmaktadır.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KÖPRÜLÜ KÖYÜ CAMİİ

- Envanter Kodu: TR.ANT.08.006.002

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Cami

- Bugünkü Kullanım: Cami

##### Konum Bilgileri

- İl: Artvin

- İlçe: Şavşat

- Mahalle / Köy:Köprülü Köyü