Taş yığma yapım sisteminde inşa edilen yapıda malzeme olarak ahşap ve taş birlikte kullanılmıştır. Eğimli arazide yer alan yapı, doğu cepheden bodrum kat ve zemin kat, batı cepheden ise zemin kat görünümündedir. Yapının ana girişi güney cephede bulunmaktadır. Giriş kotuna on iki basamaklı merdiven ile ulaşılmaktadır. Zemin katta ahşaplar arası taş kullanılarak inşa edilen göz dolma sistemi görülmektedir. Batı cephesinde moloz ve kaba yonu taşın birlikle kullanımıyla inşa edilmiş ocak ve bacası bulunmaktadır. Güney cephesinde bodrum kat duvarları moloz taş, zemin kat ise ahşap arası göz dolma sistemi ile inşa edilmiştir. Geniş saçakları bulunan yapının çatısı tek yönde kırma olup sac malzeme ile örtülüdür. Yapının solunda bulunan yapıya ait serender (nayla) bulunmaktadır. Direkler üzerinde kurulu, ahşap ve çatılı bir yapı olan serender, depo amaçlı kullanılmaktadır.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT (AHMET SALMAN)

- Envanter Kodu: TR.ANT.08.005.003

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konut

##### Konum Bilgileri

- İl: Artvin

- İlçe: Arhavi

- Mahalle / Köy:Arılı Köyü

- Ada:194

- Parsel:8