Eğimli arazide yer alan yapı, taş yığma yapım sisteminde inşa edilmiştir. Yapının inşasında malzeme olarak ahşap ve taş kullanılmıştır. Konut, bir bodrum kat ve zemin kattan oluşmaktadır. Eğimden dolayı, yapının temeli ile bodrum kat arasında moloz taşlar ile yükseltme yapılmıştır. Giriş kotuna onbir basamaklı merdiven ile ulaşılmakta, giriş tek kanatlı kapı ile sağlanmaktadır. Yapının ön cephesinde, bodrum katın pencere alt hizasına kadar, zemin katın tamamı ahşap arası taş kullanılarak yapılan göz dolma sistemi ile inşa edilmiştir. Bodrum katın alt kısmı moloz taş olarak bırakılmıştır. Ön cephede bodrum katı pencere boşluklarında çerçeve bulunmamaktadır. Ön cephe zemin katta altı adet giyotin pencere kullanılmıştır. Geniş saçakları bulunan yapının çatısı kırma olup alaturka kiremit malzeme ile örtülüdür.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT (ALPARSLAN KİTAPÇI)

- Envanter Kodu: TR.ANT.08.005.017

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konut

##### Konum Bilgileri

- İl: Artvin

- İlçe: Arhavi

- Mahalle / Köy:Kestanealan Köyü

- Ada:138

- Parsel:7