Taş yığma yapım sisteminde inşa edilen yapıda malzeme olarak ahşap ve taş kullanılmıştır. Yapı, eğimli arazide konumlandırılmıştır. Bodrum kat ve semin kattan oluşan yapı, dikdörtgen planlıdır. Yapının doğu cephesinde bodrum katta düzgün kesme taş kullanılmıştır. Zemin katta ise ahşap arası taş kullanılarak yapılan göz dolma sistemi kullanılmıştır. Yapının ana girişi güney cephede yer almaktadır. Giriş bölümünde kapı, pencere ve duvar ahşaptır. Giriş kotuna on iki basamaklı merdiven ile ulaşılmaktadır. Yapı, zemin katında güney cephe hariç üç cephesi yer yer dökülmüş beyaz sıvalıdır. Arka cephesi tamamen kaba yonu taştır. Geniş saçakları bulunan yapının çatısı tek yönde kırma çatıdır ve sac malzeme ile örtülüdür.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT (AYDIN GEDİK)

- Envanter Kodu: TR.ANT.08.005.004

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konut

##### Konum Bilgileri

- İl: Artvin

- İlçe: Arhavi

- Mahalle / Köy:Arılı Köyü

- Ada:183

- Parsel:14