Taş yığma yapım sisteminde inşa edilen yapıda malzeme olarak ahşap, tuğla ve kaba yonu taş olmak üzere karma malzemeler kullanılmıştır. Arazide eğime oturmuş şekilde konumlanmış yapı bir bodrum kat ve zemin kattan oluşmaktadır. Yapının ana girişi kuzey yönünde bulunmaktadır. Zemin katta su basman bulunmakta olup sekiz basamaklı dairesel taş merdivenle giriş kotuna ulaşılmaktadır. Yapının güney cephesi hariç üç cephesinde zemin katta ahşap arası taş kullanılarak inşa edilen göz dolma sistemi görülürken güney cephesinde kırmızı tuğla örgü kullanılmıştır. Yapının batı yönünde yapıya ait serender (nayla) bulunmaktadır. Direkler üzerinde kurulu, ahşap ve çatılı bir yapı olan serender, depo amaçlı kullanılmaktadır. Çatı çok yönde eğimli olup kaplama malzemesi olarak alaturka kiremit kullanılmıştır.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT (CAHİT BÜYÜKLÜ) - TESCİLSİZ

- Envanter Kodu: TR.ANT.08.005.026

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konut

##### Konum Bilgileri

- İl: Artvin

- İlçe: Arhavi

- Mahalle / Köy:Aşağı Hacılar Mh., Boğula Mevkii