Taş yığma yapım sisteminde inşa edilen yapıda malzeme olarak ahşap ve farklı türlerdeki taşlar kullanılmıştır. Arazide çok az bir eğime oturmuş şekilde konumlanan yapı, bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Yapı, dikdörtgen planlıdır ve güneyinde serenderi bulunmaktadır. Yapının ana girişi güney cephede bulunmaktadır. Giriş kotuna üç basamaklı merdiven ile ulaşılmaktadır. Yapının bodrum katı moloz taş olarak bırakılmış üzeri herhangi bir malzeme ile kaplanmamıştır. Doğu ve kuzey cephelerde dikey ahşap elemanlar arasında yine ahşap çapraz elemanlar ile oluşturulan strüktür gözlenmektedir. Ahşap hatıllar arasına yerleştirilen taş malzeme üzerinde yer yer dökülmüş beyaz sıva bulunmaktadır. Batı cephesinde moloz taş kullanılmıştır. Yapının çatısı kırma çatıdır ve sac malzeme ile örtülüdür.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: KONUT (NAZMİ KOSİF)

- Envanter Kodu: TR.ANT.08.005.010

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Konut

- Bugünkü Kullanım: Konut

##### Konum Bilgileri

- İl: Artvin

- İlçe: Arhavi

- Mahalle / Köy:Arılı Köyü

- Ada:118

- Parsel:1