Kuzeybatısında altı şadırvan, üstü Kur’an Kursu olarak kullanılan betonarme bir yapı bulunmaktadır. Taş yığma yapım sisteminde inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Yol kotundan daha yüksek bir kotta, eğimli arazide yer alan yapı, zemin kat, bir bodrum kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Cami minaresi sonradan yapılmıştır ve tamamında kesme taş malzeme kullanılmıştır. Cami tek minareli ve minare tek şerefelidir. Çatı ahşap konstrüksiyona sahip kırma çatıdır ve üzeri alaturka kiremit örtülüdür. Yapının ana girişi kuzey yönündendir. Ana giriş kapısı sade olup kemerli ve ahşaptır. Kadınlar mahfili son cemaat mahfilinin üstü olup iki ahşap dikme ile taşınmaktadır. Kadınlar mahfiline girişin doğusunda bulunan merdivenle çıkılmaktadır. Mihrap sade ve taş malzemeden olup mukarnasa sahiptir. Minber ise sade ahşap malzemeden yapılmıştır. Ahşap tavanı işlemesizdir.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: ORTA MAHALLE CAMİİ

- Envanter Kodu: TR.ANT.08.002.025

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Cami

- Bugünkü Kullanım: Cami

##### Konum Bilgileri

- İl: Artvin

- İlçe: Merkez

- Mahalle / Köy:Orta Mh.

- Cadde:Cami Sk.

- No:13

- Ada:227

- Parsel:4