Tarihi kayıtlara göre, son cemaat yeri 1896 yılında eklenmiştir. Minaresinin orijinalde ahşap olduğu ve bu minarenin yıkıldığı kaydedilmiştir. Yığma yapım sisteminde inşa edilen camide malzeme olarak kaba yonu taş ve ahşap kullanılmıştır. Yol kotundan on bir dairesel basamakla ulaşılan yüksekçe kaide üzerine konumlanmış caminin girişi kuzey yönündedir. Cami tek minareli ve minaresi tek şerefelidir. Minarede kesme taş malzeme kullanılmıştır. Çatısı dört yönde kırma çatı olup üzeri alaturka kiremit örtülüdür. Ana harime giriş kapısı kasnağı taş kemerlidir. Giriş kapısı ahşap ve işlemelidir. Yapı döşemesinde ahşap strüktür kullanılmıştır. Harimin tam ortasında bulunan kubbe ve onun dışındaki tavan döşemeleri ahşaptır. İç mekânda kadınlar mahfili son cemaat mahfilinin üzerinde olup mahfile ana harimdeki merdivenle ulaşılmaktadır. Kadınlar mahfili katının altında yer alan kirişte oyma geometrik desenler, korkulukta ise bitkisel motifler yer almaktadır. Kubbe göbeğinde ve eteğinde yine bitkisel motifler görülmektedir. Mihrap kesme taş malzeme ile yapılmış olup sadedir. Ahşap minberi işlemelidir.

##### Genel Bilgiler

- Türü:

- Envanter Adı: ULUKENT KÖYÜ CAMİİ

- Envanter Kodu: TR.ANT.08.005.025

##### Kullanım Bilgileri

- Orijinal Kullanım: Cami

- Bugünkü Kullanım: Cami

##### Konum Bilgileri

- İl: Artvin

- İlçe: Arhavi

- Mahalle / Köy:Ulukent Köyü

- Ada:165

- Parsel:12