Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş kullanılmıştır. Yapı, harim ve kadınlar mahfilinden oluşmaktadır. Cami, tabelasına göre 1930 yılında yapılmıştır. Kare planlı olan yapının kuzey cephesinde tek girişi bulunmaktadır. Caminin minaresi bulunmamaktadır. Yapının içten tavan örtüsü kırlangıç örtüdür. Dıştan üst örtüsü dört yönde kırma çatıdır. Çatı, sac malzeme ile kaplanmıştır. Harime giriş çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Kadınlar mahfiline, harimde giriş kapısının doğusunda bulunan iki kollu merdiven ile çıkılmaktadır. Kadınlar mahfili ahşap korkuluklarının orta yerinde köşk kısmı bulunmaktadır. Köşk kısmı dışında, korkuluklar sadedir. Köşk kısmında ise sade süslemelidir. Harimin üst örtüsü dört adet ahşap ayakla taşınmaktadır. Tavan döşeme elemanları açıkta bırakılmış, ahşap kirişlerin üzeri kapatılmamıştır. Tavanın orta kısmında yer alan göbek kısmı, kırlangıç tavan şeklinde düzenlenerek hareketlendirilmiştir. İç mekânda duvarlar sıva üzeri boyalıdır. Mihrap, ahşap malzemeden olup sonradan yeşil yağlı boya ile boyanmıştır. Ahşap minberi süslemesizdir.