Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Orijinalinde kilise olarak inşa edilen yapı, sonradan camiye çevrilmiştir. Camiye çevrilirken kilisenin var olan pencereleri kapatılmış, yerine yenileri açılmıştır. Revizyon sırasında, doğu yöndeki apsis kısmı, yapılan eklerle tek katlı taşınmaz haline getirilmiştir. Beşik çatısı günümüzde sac malzeme ile kaplıdır. Batı cephesinden bulunan giriş kapısı kemerle çevrelenmiştir ve iki yanında sütunçeler bulunmaktadır. Kapı üzerinde üçgen alınlık yer almaktadır. Kemer ve kapı çevresi kesme taştan yapılmış olup sonradan sıvanmıştır. Kapısı tek kanatlı ve ahşap malzemelidir. Köşelerde, pencere kapı sövelerinde ve çatı silmesinde kesme taş kullanılmıştır. Yakın dönemde, giriş kapısı önüne sac malzeme ile kaplı bir sundurma eklenmiştir. İç mekân, dört sütunla üç nefe ayrılmıştır. Güney duvarın ortasına sonradan mihrap nişi eklenmiştir. Mihrap nişinin sağında ahşap bir minber bulunurken sol köşeye betonarme bir vaaz mahfili eklenmiştir. Sütun araları ahşap gergilerle desteklenmiş olup kuzey tarafa kadınlar mahfili ve tek kollu bir merdiven eklenmiştir. Kadınlar mahfili iki sütuna bitişik durumdaki ahşap dikmelere taşınmaktadır. İç mekân günümüzde sıvalı ve boyalıdır.