Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak taş kullanılmıştır. Yapının dıştan beden duvarları sıva üzeri boyalıdır. Yapı, harim ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Kare planlı cami, kitabesine göre Hicri 1299 (Miladi 1881/1882) yılında, Hekim Hasan Ziver Efendi tarafından yaptırılmıştır. Caminin kuzeybatı cephesinde minaresi bulunmaktadır. Minaresi tek şerefelidir. Yapının üstü kubbe ile örtülüdür. Kuzeybatı köşesinde yer alan tek şerefeli minaresi sonradan eklenmiştir. Son cemaat yeri, üç kemerlidir ve giriş ortadaki daha geniş olan açıklıktan günümüzde demir olan çift kanatlı kapıdan sağlanmaktadır. Kemer boşlukları 2000 yılında yapılan onarım sırasında kapatılarak ortaya kapı eklenmiştir. Harime giriş, son cemaat yerinden yuvarlak kemerli çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Harim bölümünün giriş kapısının her iki yanında yekpare taştan, bitkisel motifli başlıklı ve altlıklı sütunçeler bulunmaktadır. ‘Denge Sütunları’ olarak adlandırılan bu sütunçeler kendi ekseni etrafında 360 derece dönebilme özelliğine sahiptir. Yazılı kaynaklara göre denge sütunları dönmediği zaman yapının düzlem dengesinin bozulmuş olduğu anlamına gelmektedir. Bu özellik bakımından cami bölgedeki diğer camilerden ayrışmaktadır. Kapının en dışta yer alan yuvarlak alınlığında sekiz satırlık kitabesi bulunmaktadır. Harim kısmının üzeri, dört duvar üzerine oturtulan ve köşelerde tromplarla geçilen bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbenin ortasında kalem işi bitkisel motifli bir rozet bulunmaktadır. İç mekânda duvarlar sıva üzeri boyalıdır. Harim bölümünde, doğu ve batı duvarlarında birer adet, kuzey ve güney duvarlarında ikişer adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Mihrap, taş malzemeden olup üzeri boyalıdır. Mihrabın iki yanında sütünçeler bulunmaktadır. Mihrabın batısında bulunan minber ve minberin doğusunda bulunan vaaz kürsüsü ahşap malzemeden yapılmış olup özgün değildir.