Yapı, kâgir sistemde inşa edilmiştir. Kareye yakın dikdörtgen planlı olan yapının beden duvarları günümüzde sıvalıdır. Çatısı kırma çatı olup sac malzeme ile kaplıdır. Geniş saçak altında ahşap malzeme kullanılmıştır. Caminin minaresi bulunmamaktadır. Çatı kuzey cephede geniş bir saçak yaparak girişi yarı açık mekân haline getirmiştir. Saçak, dört adet ahşap dikme ile taşınmaktadır. Ahşap saçak altında üç adet işlemeli göbek yer almaktadır. Harime giriş, geniş saçak altından, çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Taş söveli kapının üst kısmı yuvarlak kemerlidir ve üzerinde kitabesi bulunmaktadır. Cami, kitabesine göre 1955 yılında inşa edilmiştir. Girişin batısında yer alan tek kollu bir merdivenle kadınlar mahfiline çıkılmaktadır. Kadınlar mahfili harim kısmına düşen iki ahşap dikme ile taşınmaktadır. Harim kısmında ve kadınlar mahfilinde duvarlar yerden yaklaşık 1 metre yükseklikte ahşap lambri ile kaplanmıştır. Taş mihrabı sadedir ve sonradan boyanmıştır. Ahşap minberi sade işlemeli ve boyalıdır. Tavan döşemesi düz ve ahşaptandır. Panolara ayrılan tavanda geometrik motifler ve göbek işlemeleri uygulanmıştır.