Kâgir yapım sistemi ile yapılan yapıda kaba yonu taş malzeme kullanılmıştır. Kuzey cephesine sonradan eklenen son cemaat yeri betonarmedir. Kırma çatılı olan çatısı sonradan sac malzeme ile kaplanmıştır. Kareye yakın planlı olan cami, sonradan eklenen son cemaat yeri, harim ve kadınlar mahfilinden oluşmaktadır. Kuzeybatısında sonradan eklenen minaresi bulunmaktadır. Harime giriş son cemaat yerinde bulunan geniş taş söveli açıklıktan sağlanmaktadır. Son cemaat yerinin batısında bulunan kapıdan kadınlar mahfiline çıkan merdivene ulaşılmaktadır. Sütunlarla üç bölüme ayrılan iç mekânda orta kısmın üstü kubbelidir. Yan bölümlerin üst örtüsü ise tonozludur. Kubbe dört sütunla taşınmaktadır ve sütunlar kemerlerle birbirlerine bağlanmıştır. Kadınlar mahfili, sütunlar arasındaki alan kullanılarak inşa edilmiştir. Mihrap kesme taştan yapılmış olup silmelerle çevrelenmiştir. Vaaz mahfili ve minber ahşap malzemeli olup yeni ve sade işçiliklidir. Harim kısmı duvarları yerden yaklaşık 1 m yükseklikte ahşap lambri ile kaplanmıştır. İç kısımda tonozlu pencere boşlukları dışta lento ile çevrelenmiş olarak görülmektedir. Cami bahçesinde farklı tarihlerden mezarların bulunduğu haziresi bulunmaktadır.