Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır. Cami, kitabesine göre Hicri 1317 (Miladi 1899) yılında inşa edilmiştir. Çatısı dört yönde kırma olup üzeri sac malzeme ile kaplanmıştır. Kuzey köşesinde yer alan minaresi iki şerefelidir. Sac malzemeli minarenin pabuç kısmı kesme taş malzeme ile yapılmıştır. Minare yapıya sonradan eklenmiş olup minare ile birlikte bir ön giriş düzenlenmiştir. Yapıya giriş doğu cephesinden, minare ve harim duvarı arasında kalan boşluktan yapılmaktadır. Girişi sağlayan demir kapı yenidir. Harime asıl giriş, bu kapıdan dar alandan başka bir kapıyla sağlanmaktadır. Yuvarlak kemerli açıklığın üzerinde kitabesi yer almaktadır. Girişte sol tarafta bulunan tek kollu merdiven ile kadınlar mahfiline çıkılmaktadır. Kadınlar mahfili harim kısmına düşen dört ahşap sütun ile taşınmaktadır. U planlı olan mahfil, mihraba bakmaktadır. Mahfil ve korkulukları ahşap malzemelidir ve oldukça sadedir. Harim kısmının tavan ve döşemesi ahşaptandır. Tavan döşeme elemanları açıkta olup ahşap kirişlerin üzeri kaplanmamıştır. Tavan göbeğinde sade ahşap işçiliği vardır ve bu alan mavi renge boyanmıştır. Taş mihrabı işlemesizdir. Niş kubbesinin her iki yanında altı kollu yıldız motifi yer almaktadır. Ahşap minberin, korkuluklarında ve taç kapısında stilize edilmiş geometrik motifler bulunmaktadır. Ahşap vaaz kürsüsü yenidir. Harim kısmında duvarla yerden yaklaşık 80 cm yüksekliğe kadar ahşap lambri ile kaplıdır.