Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır. Çatısı dıştan kırma çatı olup sac malzeme ile kaplıdır. Dikdörtgen formlu pencereleri taş sövelidir. Kuzeybatı köşesinde tek şerefeli minare yer almaktadır. Kuzey cephede yer alan girişin ön kısmında camekânla örtülerek kapalı alan oluşturulmuştur. Bu alandan harime kısmına geçişi sağlayan bölüme kemerli ve taş söveli açıklıktan geçilmektedir. Girişin üzerinde yer alan kitabesine göre Hicri 1288 (Miladi 1872) yılında yapılmıştır. Harime dikdörtgen formlu çift kanatlı ahşap bir kapıdan girilmektedir. Harim kısmının üst örtüsü iç mekânda kubbelidir. Sütun ve payeler birbirine payelerle bağlanmıştır. Kemerlerden kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. Taş mihrabının her iki yanında başlıklı sütunçeler yer almaktadır. Ahşap minberi ve vaaz kürsüsü yenidir.