Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Nef bölümünün üstü beşik çatılı olup bileği taşı ile örtülmüştür. Doğu yönünde bulunan üç apsisi nef kısmından daha alçak tutulmuş olup çatısı taş ile kapatılmıştır. Beden duvarlarında moloz taş kullanılırken, kapı ve pencere söveleri, köşeler, saçak altı, taşıyıcılar ve kemerler kesme taş ile inşa edilmiştir. Giriş batı cephesinde yer alan yuvarlak kemerli dikdörtgen açıklıktan sağlanmaktadır. Geniş lentosu haç formunda hareketlendirilmiştir. Giriş kapısının üzerinde kesme taş ile geçilen yuvarlak kemer kapının her iki yanındaki sütunçelere oturmaktadır. Güney yönde üç adet mazgal pencere bulunmaktadır. Kuzey cephede bulunan üç mazgal pencerenin ikisi çevresi ile yıkılmış ve pencere boşlukları genişlemiştir. İç mekânda dört sütun, iki paye ve üç nefe sahip olan kilisenin sütunları birbirine kemerler ile bağlanmıştır. Kemerler üzerinde çiçek motifleri görülmektedir. Orta nef yan neflerden daha geniş ve daha yüksektir. Orta apsis diğerlerine göre daha geniştir. Yan apsislerden orta apsise açılan yuvarlak kemerli girişler bulunmaktadır. Kilise içindeki fresklerin çok az kısmı günümüze ulaşmış olup çoğu beden sıvaları ile birlikte kaybolmuştur.