Yapı, Olucak (İmera) Köyü içerisinde yer almaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş malzeme kullanılmıştır. Doğu batı yönünde dikdörtgen planla inşa edilen yapı üç neflidir. Yapının yarım daire şeklinde üçlü apsisi bulunmaktadır. Apsis kısmı ana yapıdan daha dar ve alçaktır. Yapıya giriş batı cephesinde bulunan sivri kemerli dikdörtgen açıklıktan sağlanmaktadır. Yapının doğu ve batı cephelerinde mazgal pencere açıklıkları bulunmaktadır. Üst örtüsü tamamen ve güney duvarı büyük ölçüde yıkılan kilisenin iç mekânı günümüzde yıkıntı taşları ile dolmuş durumdadır.