Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Beden duvarlarında moloz taş kullanılırken, kapı ve pencere söveleri, köşeler, taşıyıcı ve kemerler kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Kilise, kapalı Yunan haçı planındadır. Üst örtüsü çokgen kasnaklı kubbe ve beşik tonoz olup büyük kısmı yıkılmıştır. Doğu cephesinde dışa çıkıntı yapan üç apsisi bulunmaktadır. Orta apsiste bulunan mazgal pencereler yan apsislerde tekrarlanmıştır. Kilise girişi batı cephesinde yer almaktadır. Giriş, ahşap tek kanatlı kapı ile sağlanmaktadır. Sivri kemerli giriş, her iki yanda iki adet başlıklı sütunçe ve yuvarlak kemerle çevrelenmiştir. Sivri kemerin hemen üzerinde haç motifi işlenmiştir. Girişin üzerinde kemerli bir pencere ve her iki yanında dikdörtgen formlu pencereler yer almaktadır. İç mekân iki paye ve dört sütunla üç nefe ayrılmıştır. Sütunlar yekpare taş olup aralarında ahşap gergiler bulunmaktadır. Orta nef yan neflerden daha geniş ve daha yüksektir. Orta nefin orta kısmı çokgen kasnaklı kubbe olup kubbe ve çokgen kasnağın büyük kısmı günümüze ulaşamamıştır. Orta apsisten yan apsislerde bulunan pastoforion odalarına yuvarlak kemerli geçişler bulunaktadır. Apsislerin iç duvarlarında farklı ebatlarda ve formlarda nişler bulunmaktadır. Dıştan kare olarak gözlemlenen pencereler içte kemerli boşluklara sahiptir. Bazı pencerelerde demir korkuluklar gözlenmiştir. Zemindeki taş doku fazlası ile hasar görmüştür.